AI生产级眼镜

# 📐 Altezhong-yanjing 产品级代码设计需求文档（v1.0）

文档定位：基于 TianmingLe/Altezhong-yanjing 基座，面向消费/辅助医疗级AI眼镜的完整技术设计规格。 核心原则：内存绝对受控 ¦ 延迟硬性达标 ¦ 隐私本地优先 ¦ 架构可演进 ¦ 测试驱动开发 适用范围：固件/驱动/协议/应用/云端全栈开发团队 + Trae Solo AI协同编码 文档版本：v1.0-Product-Design-Spec ¦ 最后更新：2026-04-30

## 🗂️ 文档目录

[系统架构总览](#1-系统架构总览)

[硬件抽象层（HAL）设计规范](#2-硬件抽象层hal设计规范)

[音频子系统详细设计](#3-音频子系统详细设计)

[视觉感知子系统详细设计](#4-视觉感知子系统详细设计)

[通信协议栈设计规范](#5-通信协议栈设计规范)

[算力调度引擎设计](#6-算力调度引擎设计)

[安全与隐私保护设计](#7-安全与隐私保护设计)

[多端协同与应用层设计](#8-多端协同与应用层设计)

[生产级质量门禁与测试策略](#9-生产级质量门禁与测试策略)

[开源依赖集成指南](#10-开源依赖集成指南)

[开发规范与协作流程](#11-开发规范与协作流程)

[附录：关键资源索引](#12-附录关键资源索引)

## 1. 系统架构总览

### 1.1 整体架构图

Plain Text ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ AI眼镜端 (Edge) │ │ ESP32-S3 (主) + nRF52840 (BLE协处理，可选) │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │音频子系统│ │视觉子系统│ │通信协议栈│ │调度引擎 │ │ │ │-RNNoise │ │-TFLM │ │-BLE 5.3 │ │-规则引擎│ │ │ │-波束成形│ │-特征提取│ │-LC3/Opus│ │-PM Hook │ │ │ │-VAD │ │-IMU融合 │ │-GATT服务│ │-策略配置│ │ │ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────▼────────────▼────────────▼────────────▼────┐ │ │ │ Zephyr RTOS v3.6 + MCUboot │ │ │ │ • 内存保护域 • 电源管理 • 安全启动 • OTA升级 │ │ │ └────────────────┬───────────────────────────────┘ │ └───────────────────┼─────────────────────────────────┘ │ BLE 5.3 (2M PHY, MTU=251) ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ 手机/PC Hub (Edge Gateway) │ │ Flutter (iOS/Android) + Rust Relay (Linux/Win/Mac) │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ • BLE音频解码 • 离线whisper.cpp推理 • AR渲染 │ │ • 任务调度决策 • 数据缓存与断点续传 • 用户交互 │ │ • 本地加密存储 • 隐私策略执行 • 诊断日志收集 │ └───────────────────┬─────────────────────────────────┘ │ WebSocket/HTTPS (TLS 1.3) ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ 云端服务 (Cloud) │ │ FastAPI + Firebase/Firestore + Redis + GPU推理集群 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ • 大模型推理 (Qwen/GLM/VLM) • 历史会话分析 │ │ • 用户画像与个性化 • OTA分发与灰度 • 审计日志 │ │ • 合规数据脱敏 • 模型热更新 • 多租户隔离 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

### 1.2 关键设计决策（ADR记录）

| ADR编号 | 决策内容 | 替代方案 | 选择理由 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | 采用 ESP32-S3单主控 而非 nRF52840+ESP32双芯 | 双MCU架构 | 降低BOM成本30%，简化固件同步，ESP32-S3已支持BLE 5.3+AI指令集 | 固件/硬件/功耗 |
| ADR-002 | 音频降噪 本地优先，云端兜底 | 纯云端降噪 | 满足离线场景+隐私合规+降低带宽成本，本地可提升实时性 | 音频子系统/调度 |
| ADR-003 | 视觉推理 特征提取本地+理解云端 | 全本地/全云端 | 平衡算力/带宽/延迟，特征向量<2KB可稳定通过BLE传输 | 视觉子系统/协议 |
| ADR-004 | 调度策略 规则引擎+轻量状态机 | 强化学习/复杂优化 | 产品级可解释性+确定性+低资源占用，便于调试与认证 | 调度引擎/测试 |
| ADR-005 | 数据安全 端到端加密+本地密钥 | 仅传输层加密 | 满足医疗/隐私场景合规要求，密钥不离开安全区域 | 安全子系统/合规 |

### 1.3 非功能性需求（产品级硬指标）

| 指标类别 | 具体指标 | 测量方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 音频端到端延迟 | 声源→眼镜→手机播放 时间差 | ≤150ms (P95) |
| 性能 | 视觉特征提取延迟 | 帧采集→特征向量生成 | ≤20ms/帧 @240MHz |
| 性能 | 任务调度决策延迟 | 事件触发→执行目标确定 | ≤200ms |
| 资源 | 固件RAM占用 | Zephyr runtime_stats | ≤58KB/64KB (留6KB系统) |
| 资源 | 固件Flash占用 | west build --board 统计 | ≤1.8MB/2MB (留200KB预留) |
| 资源 | 电池续航 | 典型使用场景电流积分 | ≥4小时连续使用 |
| 可靠性 | BLE连接稳定性 | 72小时压力测试丢包率 | ≤0.5% |
| 可靠性 | OTA升级成功率 | 1000次模拟升级测试 | ≥99.9%，零变砖 |
| 安全 | 固件签名验证 | 篡改镜像启动测试 | 100%拦截，自动回滚 |
| 安全 | 用户数据加密 | 存储/传输抓包分析 | 无明文敏感数据 |
| 合规 | 噪音环境唤醒率 | 85dB噪声实验室测试 | ≥85% (P90) |
| 合规 | 隐私数据最小化 | 代码审计+数据流追踪 | 仅收集必要字段，可导出/删除 |

## 2. 硬件抽象层（HAL）设计规范

### 2.1 HAL设计原则

接口标准化：所有硬件操作通过统一HAL接口访问，禁止直接操作寄存器

编译期配置：通过Kconfig实现功能开关，支持不同硬件配置编译

资源隔离：音频/视觉/通信模块使用独立内存池，避免相互干扰

错误处理：所有HAL函数返回int错误码，禁止静默失败

### 2.2 核心HAL接口定义（头文件规范）

#### 2.2.1 音频HAL (include/hal/audio_hal.h)

C /** * @brief 音频硬件抽象层接口规范 * @note 所有函数必须线程安全，中断上下文需标注 */ // 麦克风配置结构 typedef struct { uint32_t sample_rate; // 支持: 8k/16k/48k uint8_t bit_depth; // 16/24/32 uint8_t channel_count; // 1(单麦)/2(双麦) uint8_t pdm_clk_src; // PDM时钟源配置 int16_t gain_db; // -24~+24dB } audio_mic_config_t; // 音频流回调（非阻塞） typedef void (*audio_data_cb_t)(const int16_t* pcm_data, size_t samples, void* user_data); // 初始化/反初始化 int audio_hal_init(const audio_mic_config_t* config); int audio_hal_deinit(void); // 启动/停止采集（支持双麦同步） int audio_hal_start_capture(audio_data_cb_t cb, void* user_data); int audio_hal_stop_capture(void); // 双麦波束成形控制（可选） int audio_hal_set_beamforming_enable(bool enable); int audio_hal_set_beamforming_direction(float azimuth_deg); // -180~+180 // 骨传导输出控制 int audio_hal_bone_conduction_play(const int16_t* pcm, size_t samples, uint8_t volume_0_100); int audio_hal_bone_conduction_set_eq(const int16_t* coef_5band); // 5段EQ // 诊断接口 int audio_hal_get_status(audio_status_t* out_status); // 返回采样率/增益/错误码

参考开源实现：

nRF52840 PDM驱动

ESP32 I2S/PDM示例

CMSIS-DSP音频处理

#### 2.2.2 视觉HAL (include/hal/camera_hal.h)

C /** * @brief 摄像头硬件抽象层接口规范 * @note 支持ESP32-S3内置摄像头接口+外部MIPI CSI-2扩展 */ // 摄像头配置 typedef struct { uint16_t resolution_w; // 支持: 320/640/1280 uint16_t resolution_h; // 支持: 240/480/960 uint8_t pixel_format; // GRAY8/RGB565/YUV422 uint8_t fps_target; // 5/10/15/30 uint8_t exposure_mode; // AUTO/FIXED } camera_config_t; // 帧回调（零拷贝设计） typedef void (*camera_frame_cb_t)(const uint8_t* frame_data, size_t size, uint32_t timestamp_ms, void* user_data); // 初始化/反初始化 int camera_hal_init(const camera_config_t* config); int camera_hal_deinit(void); // 启动/停止采集 int camera_hal_start_capture(camera_frame_cb_t cb, void* user_data); int camera_hal_stop_capture(void); // 图像预处理接口（DMA加速） int camera_hal_apply_preprocess(uint8_t* frame, const preprocess_params_t* params); // 支持: resize/gray/normalize/roi_crop // 诊断接口 int camera_hal_get_status(camera_status_t* out_status);

参考开源实现：

ESP32-S3 Camera Driver

Zephyr Camera Subsystem

TinyML-CAM预处理

#### 2.2.3 电源与调度HAL (include/hal/power_hal.h)

C /** * @brief 电源管理与调度抽象层 * @note 与Zephyr Power Management Service深度集成 */ // 系统状态枚举 typedef enum { POWER_STATE_ACTIVE, // 全功能运行 POWER_STATE_LIGHT_SLEEP, // CPU休眠，外设保持 POWER_STATE_DEEP_SLEEP, // 仅RTC+唤醒源 POWER_STATE_OFF // 关机 } power_state_t; // 电量监测 typedef struct { uint8_t percentage; // 0-100 int16_t voltage_mv; // 电池电压 int16_t current_ma; // 实时电流(正=放电) uint8_t health_status; // 0=good, 1=warning, 2=critical } battery_status_t; // 电源控制接口 int power_hal_get_battery_status(battery_status_t* out); int power_hal_set_state(power_state_t target, uint32_t wakeup_source_mask); int power_hal_register_wakeup_source(uint32_t source_id, wakeup_cb_t cb); // 动态频率调节（DVFS） int power_hal_set_cpu_frequency(uint32_t freq_mhz); // 80/160/240 for ESP32-S3 int power_hal_get_current_frequency(uint32_t* out_freq); // 外设电源门控 int power_hal_peripheral_power_control(peripheral_id_t id, bool enable);

参考开源实现：

Zephyr Power Management

ESP32 Power Management

Nordic Power Profiler

### 2.3 HAL实现约束

YAML # .trae/hal_constraints.yml memory: audio_hal_ram_max: 12KB # 含缓冲区+状态 camera_hal_ram_max: 8KB # 双缓冲+预处理 power_hal_ram_max: 2KB # 状态机+回调表 total_hal_ram_budget: 24KB # 预留24KB给HAL层 performance: audio_hal_init_max: 50ms # 冷启动时间 camera_hal_frame_ready: ≤16ms @60fps # 帧就绪延迟 power_hal_state_switch: ≤10ms # 状态切换时间 safety: all_hal_functions: "must return error code, no silent failure" interrupt_context: "must be marked with __ISR, max execution 50μs" resource_cleanup: "deinit must release all resources, no leak"

## 3. 音频子系统详细设计

### 3.1 音频处理流水线架构

Plain Text [麦克风阵列] │ ▼ [硬件预处理] → PDM→PCM转换 + 自动增益控制(AGC) + 高通滤波(80Hz) │ ▼ [本地降噪模块] → RNNoise(INT8量化) + 简易波束成形(能量差+相位对齐) │ ▼ [语音活动检测] → Silero VAD(轻量C实现) + 自适应阈值 │ ▼ [特征提取/编码] → ├─ 模式A(实时对话): OPUS/LC3编码 → BLE传输 ├─ 模式B(离线识别): MFCC特征 → 本地whisper.cpp触发 └─ 模式C(唤醒词): 关键词匹配 → 低功耗监听 │ ▼ [输出路由] → ├─ BLE → 手机/PC (主通道) ├─ 骨传导DAC (提示音/反馈) └─ 本地缓存 (断点续传)

### 3.2 核心模块设计规范

#### 3.2.1 RNNoise嵌入式集成规范

目标：在ESP32-S3实现≤18ms/帧的实时降噪，RAM占用≤35KB

集成步骤：

从 rnnoise-examples-for-pico-2 提取 rnnoise_wrapper.c

替换浮点运算为 CMSIS-DSP Q15/Q31 定点版本

模型量化：使用 TensorFlow Model Optimization 将原始模型转为INT8

内存优化：使用静态内存池，避免动态分配

配置参数 (prj.conf):

TOML CONFIG_AUDIO_DENOISE_RNNOISE=y CONFIG_RNNOISE_MODEL_INT8=y CONFIG_RNNOISE_FRAME_SIZE=480 # 10ms @48kHz CONFIG_RNNOISE_OVERLAP_RATIO=50 # 50%重叠 CONFIG_RNNOISE_RAM_POOL_SIZE=35840 # 35KB静态池

性能验证命令:

Bash # 生成测试噪声 python scripts/generate_noise.py --snr 85 --duration 60 --output test_85dB.pcm # 设备端运行 west build -b esp32s3_devkitc firmware/ && west flash # 抓取BLE音频流分析 python scripts/analyze_snr.py --input captured_ble.pcm --reference clean.pcm # 验收标准: SNR提升≥12dB, 延迟≤18ms, RAM≤35KB

参考资源：

RNNoise算法原理

CMSIS-DSP音频优化

ESP32-DSP库

#### 3.2.2 双麦波束成形(软件方案)规范

目标：在单核ESP32-S3实现简易波束成形，声源定位误差≤±15°

算法选择：广义旁瓣对消器(GSC)简化版

Plain Text 主麦信号 ──→ [延迟补偿] ──→ [加权求和] ──→ 输出 辅麦信号 ──→ [自适应滤波] ──↗

实现要点：

时延估计：使用互相关法(arm_correlate_q15)估计双麦到达时间差

方向计算：azimuth = arcsin(c * Δt / d)，c=声速，d=麦间距(2-3cm)

权重生成：根据方向生成主/辅麦加权系数(主麦权重>辅麦)

自适应更新：每100ms更新一次权重，避免过度平滑

接口设计 (audio_beamforming.h):

C // 初始化(麦间距单位: cm) int beamforming_init(float mic_distance_cm); // 实时处理(输入: 双麦PCM帧, 输出: 增强后单通道) int beamforming_process(const int16_t* mic1_frame, const int16_t* mic2_frame, int16_t* output_frame, size_t samples); // 获取当前估计方向(-180~+180度) float beamforming_get_estimated_direction(void); // 手动覆盖方向(用于校准) int beamforming_set_manual_direction(float azimuth_deg);

参考资源：

Introlab ManyEARS波束成形

CMSIS-DSP互相关函数

双麦阵列设计指南

#### 3.2.3 VAD与唤醒词优化规范

目标：85dB噪声环境下唤醒率≥85%，误唤醒≤1次/小时

技术方案：

基础VAD：移植 Silero VAD 的ONNX模型为C结构体

噪声自适应：根据背景噪声RMS动态调整检测阈值

唤醒词匹配：使用轻量DTW算法匹配预置关键词(支持中英混合)

多级确认：检测到唤醒词后，需连续2帧确认才触发

配置参数:

TOML CONFIG_AUDIO_VAD_SILERO=y CONFIG_VAD_THRESHOLD_AUTO_ADJUST=y CONFIG_WAKEWORD_DTW_ENABLED=y CONFIG_WAKEWORD_CONFIRM_FRAMES=2 CONFIG_WAKEWORD_LIST="ok_glass,你好眼镜,hey_device"

测试验证:

Bash # 噪声环境测试集 python scripts/test_wake_rate.py \ --noise_db 85 \ --wake_words "ok_glass,你好眼镜" \ --duration 3600 \ --output wake_test_report.json # 验收: 唤醒率≥85%, 误唤醒≤1/小时

参考资源：

Silero VAD ONNX导出

轻量DTW实现

关键词检测最佳实践

### 3.3 音频子系统质量门禁

| 测试项 | 工具/方法 | 通过标准 | 执行频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| SNR提升测试 | Audacity+自定义脚本 | ≥12dB @85dB噪声 | 每次音频模块修改 |
| 延迟测试 | 声源同步+时间戳分析 | ≤18ms/帧(降噪), ≤150ms端到端 | 每周集成测试 |
| 内存泄漏检测 | Zephyr heap_stats + valgrind模拟 | 72小时运行内存增长≤1KB | 每日CI |
| 唤醒率测试 | 噪声舱+自动化脚本 | ≥85% @85dB, ≤1误唤醒/小时 | 每月回归测试 |
| 双麦同步测试 | 示波器+相位分析 | 双麦采样时钟偏差≤1μs | 硬件变更后 |

## 4. 视觉感知子系统详细设计

### 4.1 视觉处理流水线架构

Plain Text [摄像头传感器] │ ▼ [硬件采集] → ESP32-S3 Camera Interface + DMA双缓冲 │ ▼ [图像预处理] → Resize(320x240) + Gray/RGB转换 + 归一化 + ROI裁剪 │ ▼ [特征提取] → TFLite Micro (INT8量化模型) ├─ 方案A: MobileNetV2-0.35 (分类) ├─ 方案B: YOLO-Nano (检测) └─ 方案C: Custom Embedding (128-dim向量) │ ▼ [结果处理] → ├─ 本地决策: 简单规则(如"检测到文字→提取") ├─ 特征上传: 128-dim向量(≤512B) → BLE → 云端理解 └─ 缓存策略: 关键帧本地存储(加密), 非关键帧丢弃 │ ▼ [360°感知模拟] → IMU头部运动 + 时序特征融合 + 上下文标签生成

### 4.2 核心模块设计规范

#### 4.2.1 TFLite Micro集成规范

目标：在ESP32-S3实现≤20ms/帧的特征提取，RAM≤30KB

集成步骤：

启用 Zephyr官方TFLM模块

配置内存Arena：CONFIG_TFLITE_MICRO_MEMORY_ARENA_SIZE=30720

模型量化：使用 TensorFlow Model Optimization 生成INT8模型

模型转换：xxd -i model.tflite > model_data.h 嵌入固件

配置参数 (prj.conf):

TOML CONFIG_TFLITE_MICRO=y CONFIG_TFLITE_MICRO_MEMORY_ARENA_SIZE=30720 # 30KB CONFIG_TFLITE_MICRO_ENABLE_DEBUG=y # 开发期启用 CONFIG_CAMERA_PREPROCESS_RESIZE_320x240=y CONFIG_VISION_FEATURE_DIM=128 # 输出128维向量

模型选择指南：

| 任务类型 | 推荐模型 | 参数量 | ESP32-S3推理时间 | RAM占用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景分类 | MobileNetV2-0.35 | 1.9M | 18-22ms | 28KB |
| 物体检测 | YOLO-Nano | 0.8M | 25-30ms | 32KB |
| 特征嵌入 | Custom CNN-128 | 0.3M | 12-15ms | 22KB |
| 文字检测 | DB-Net-Tiny | 0.5M | 20-25ms | 26KB |

性能验证命令:

Bash # 模型转换与量化 python scripts/convert_model.py \ --input models/mobilenet_v2.h5 \ --output models/mobilenet_int8.tflite \ --quantize int8 \ --input_shape 1,240,320,3 # 固件集成测试 west build -b esp32s3_devkitc firmware/ \ -DCONFIG_VISION_MODEL_PATH="models/mobilenet_int8.tflite" west flash # 性能分析 python scripts/profile_vision.py \ --frames 100 \ --output vision_profile.json # 验收: 平均延迟≤20ms, RAM≤30KB, 无内存泄漏

参考资源：

Zephyr TFLM文档

TensorFlow Lite Micro指南

Edge Impulse模型优化

#### 4.2.2 360°感知模拟规范

目标：通过单摄像头+IMU+时序融合，模拟360°场景理解

技术方案：

头部运动追踪：使用MPU6050/ICM-42688获取yaw/pitch/roll

时序特征缓存：滑动窗口(最近5帧)特征向量聚合

空间映射：将特征+姿态映射到球面坐标，生成"场景图"

上下文推理：规则引擎判断"用户在看什么"

数据流设计：

C // 特征+姿态融合结构 typedef struct { float feature_vector[128]; // TFLM输出 float yaw_deg; // -180~+180 float pitch_deg; // -90~+90 uint32_t timestamp_ms; uint8_t confidence; // 0-100 } fused_frame_t; // 滑动窗口聚合(最近5帧) typedef struct { fused_frame_t frames[5]; uint8_t valid_count; uint32_t window_start_ms; } temporal_window_t; // 场景标签生成 typedef enum { SCENE_UNKNOWN, SCENE_INDOOR, SCENE_OUTDOOR, SCENE_READING, SCENE_DRIVING, SCENE_COOKING, SCENE_FACE_DETECTED, SCENE_TEXT_DETECTED, // ... 可扩展 } scene_label_t; scene_label_t infer_scene_context(const temporal_window_t* window);

参考资源：

IMU传感器融合

时序特征聚合论文

场景理解规则引擎

### 4.3 视觉子系统质量门禁

| 测试项 | 工具/方法 | 通过标准 | 执行频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推理延迟测试 | 时间戳+逻辑分析仪 | ≤20ms/帧 @240MHz | 每次模型更新 |
| 内存占用测试 | Zephyr heap_stats | ≤30KB (含模型+缓冲区) | 每日CI |
| 模型精度验证 | 验证集+混淆矩阵 | Top-1准确率≥85% (分类任务) | 模型迭代时 |
| 时序融合效果 | 模拟头部运动测试 | 场景切换识别延迟≤500ms | 每周集成测试 |
| 功耗影响测试 | Power Profiler Kit | 视觉模块开启电流增量≤30mA | 每月回归 |

## 5. 通信协议栈设计规范

### 5.1 BLE 5.3高吞吐音频传输规范

目标：稳定传输16kHz/16bit单声道音频(256kbps原始)，端到端延迟≤120ms

协议设计：

Plain Text ┌─────────────────────────────────┐ │ GATT服务定义 │ ├─────────────────────────────────┤ │ Service UUID: 0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB │ │ Characteristic 1: Audio Control (0xFFE1) │ - Properties: Write, Notify │ - Format: uint8_t command + uint16_t param │ - Commands: START(0x01), STOP(0x02), SET_CODEC(0x03), SET_VOLUME(0x04) │ │ Characteristic 2: Audio Data (0xFFE2) ⭐ 核心 │ - Properties: Notify, Write No Response │ - MTU: 251 bytes (max for BLE 5.0+) │ - Payload format: │ [0] seq_num(8) [1-2] timestamp(16) [3] flags(8) [4-250] audio_payload(247) │ - 编码: OPUS@16kHz/16kbps 或 LC3@16kHz/24kbps │ - 分包策略: 每10ms音频→1-2个BLE包 │ │ Characteristic 3: Vision Feature (0xFFE3) │ - Properties: Write, Notify │ - Payload: [0-127] feature_vector(128xINT8) + [128-131] metadata │ │ Characteristic 4: Device Status (0xFFE4) │ - Properties: Notify │ - Payload: battery%, CPU%, temperature, error_flags └─────────────────────────────────┘

关键参数优化 (prj.conf):

TOML # BLE连接参数(低延迟优先) CONFIG_BT_CONN_PARAM_UPDATE=y CONFIG_BT_CONN_INTERVAL_MIN=6 # 7.5ms (6*1.25ms) CONFIG_BT_CONN_INTERVAL_MAX=12 # 15ms CONFIG_BT_CONN_LATENCY=0 # 无延迟 CONFIG_BT_CONN_SUPERVISION_TIMEOUT=500 # 5s超时 # 高吞吐配置 CONFIG_BT_L2CAP_TX_MTU=251 # 最大MTU CONFIG_BT_ACL_RX_COUNT=16 # 增加接收缓冲 CONFIG_BT_BUF_ACL_TX_SIZE=251 # 发送缓冲匹配 # PHY与编码 CONFIG_BT_PHY_2M=y # 启用2M PHY(带宽翻倍) CONFIG_BT_LE_AUDIO=y # 启用LE Audio框架(可选) CONFIG_BT_AUDIO_CODEC_LC3=y # LC3编码支持

参考开源实现：

nRF52-ble-audio-streaming

Nordic BLE最佳实践

BLE吞吐量测试工具

### 5.2 断点续传协议规范

目标：网络中断后自动恢复数据传输，零数据丢失

协议状态机：

Plain Text [手机端] [眼镜端] │ │ │── session_init(session_id) ──►│ │◄── ack(session_id, chunk_size)─│ │ │ │── chunk_request(seq=0) ─────►│ │◄── chunk_data(seq=0, payload)─│ │ │ │── chunk_request(seq=1) ─────►│ │◄── chunk_data(seq=1, payload)─│ │ │ │ [网络中断...] │ │ │ │── session_resume(session_id, last_seq) ─►│ │◄── ack_resume(from_seq) ──────│ │ │ │── chunk_request(seq=from_seq) ────────►│ │◄── chunk_data(...) ───────────│ │ │ │── session_complete(session_id) ──────►│ │◄── ack_complete ──────────────│

数据结构定义 (include/protocol/resume_protocol.h):

C // 会话初始化 typedef struct { uint32_t session_id; // 唯一会话ID(时间戳+随机) uint16_t chunk_size; // 每chunk字节数(建议247, 匹配BLE MTU) uint8_t codec_id; // 音频编码: 1=OPUS, 2=LC3, 3=RAW_PCM uint32_t total_bytes; // 预期总数据量(0=流式未知) } session_init_t; // 数据块(固定247字节payload) typedef struct { uint16_t seq_num; // 序列号(0~65535循环) uint32_t timestamp_ms; // 采集时间戳 uint8_t flags; // bit0=last_chunk, bit1=vision_feature uint8_t payload[247]; // 实际音频/特征数据 } data_chunk_t; // 重连请求 typedef struct { uint32_t session_id; uint16_t last_received_seq; // 最后成功接收的seq uint8_t reason; // 0=network_loss, 1=app_restart } resume_request_t;

实现要点：

眼镜端维护环形缓冲区(≥10秒音频)，支持回溯重传

手机端记录已接收seq，重连时请求缺失区间

超时机制：30秒无心跳自动标记会话过期

加密：所有payload在传输前AES-GCM加密(密钥协商见安全章节)

参考资源：

BLE可靠传输模式

断点续传设计模式

Zephyr BLE GATT示例

### 5.3 多通道通信冗余设计

目标：当BLE不稳定时，自动切换至手机热点/电脑中转

架构设计：

Plain Text 眼镜端 │ ├─[主通道] BLE 5.3 ──► 手机App ──► 云端 │ ├─[备用1] WiFi Direct ──► 手机热点 ──► 云端 (需ESP32-S3启用WiFi) │ └─[备用2] USB CDC ──► PC Relay ──► 云端 (充电/调试时自动启用)

切换策略 (include/scheduler/comm_redundancy.h):

C typedef enum { COMM_PRIMARY_BLE, COMM_BACKUP_WIFI, COMM_BACKUP_USB, COMM_OFFLINE_CACHE // 全离线，仅本地缓存 } comm_channel_t; // 通道质量评估(0-100) typedef struct { uint8_t ble_quality; // 基于RSSI/丢包率计算 uint8_t wifi_quality; // 基于信号强度/带宽 uint8_t usb_quality; // 固定100(有线) uint8_t battery_level; // 影响通道选择 } channel_metrics_t; // 自动切换决策 comm_channel_t select_best_channel(const channel_metrics_t* metrics, const task_requirements_t* task); // 任务要求: latency_max, bandwidth_min, reliability_min

配置参数:

TOML CONFIG_COMM_REDUNDANCY=y CONFIG_WIFI_ENABLE=y # 启用ESP32-S3 WiFi CONFIG_USB_CDC_ENABLE=y # 启用USB虚拟串口 CONFIG_COMM_SWITCH_THRESHOLD=30 # 质量<30触发切换 CONFIG_COMM_HYSTERESIS=10 # 切换回主通道需质量>40

参考资源：

ESP32 WiFi+BLE共存

多路径传输协议

Zephyr网络管理

## 6. 算力调度引擎设计

### 6.1 调度决策模型

三维决策因子：

Plain Text 决策输出 = f(电量, 网络, 任务复杂度) 电量因子 (0-100): • >80%: 可本地执行中等任务 • 50-80%: 优先边缘(手机) • 20-50%: 仅简单任务本地，复杂任务云端 • <20%: 强制云端+低功耗模式 网络因子 (0-3): • 0=离线, 1=BLE, 2=WiFi, 3=蜂窝/有线 • 影响: 可上传数据量+延迟容忍度 任务复杂度 (1-3): • 1=简单: 关键词检测/状态上报 (<5ms推理) • 2=中等: 场景分类/特征提取 (5-50ms) • 3=复杂: 多模态理解/对话生成 (>50ms)

规则引擎实现 (src/scheduler/rule_engine.c):

C // 规则定义(编译期配置) typedef struct { uint8_t min_battery; // 最小电量要求 uint8_t min_network; // 最小网络等级 uint8_t max_complexity; // 最大支持复杂度 execution_target_t target;// 执行目标: LOCAL/EDGE/CLOUD uint8_t priority; // 规则优先级(高优先先匹配) } scheduling_rule_t; // 默认规则表(可OTA更新) static const scheduling_rule_t default_rules[] = { // 紧急低电量保护 { .min_battery=0, .min_network=2, .max_complexity=3, .target=EXEC_CLOUD, .priority=100 }, // 离线模式: 仅支持简单任务 { .min_battery=20, .min_network=0, .max_complexity=1, .target=EXEC_LOCAL, .priority=90 }, // 网络良好+电量充足: 复杂任务上云 { .min_battery=50, .min_network=2, .max_complexity=3, .target=EXEC_CLOUD, .priority=80 }, // 默认: 边缘协同 { .min_battery=30, .min_network=1, .max_complexity=2, .target=EXEC_EDGE, .priority=50 }, }; // 决策函数(时间复杂度O(n), n=规则数≤10) execution_target_t schedule_task(const context_t* ctx) { for (int i=0; i<RULE_COUNT; i++) { const scheduling_rule_t* rule = &rules[i]; if (ctx->battery >= rule->min_battery && ctx->network >= rule->min_network && ctx->complexity <= rule->max_complexity) { return rule->target; } } return EXEC_EDGE; // 默认兜底 }

与Zephyr电源管理集成：

C // 调度结果→电源策略映射 void apply_execution_target(execution_target_t target) { switch (target) { case EXEC_LOCAL: // 本地执行: 降频+关闭非必要外设 power_hal_set_cpu_frequency(80); // 80MHz power_hal_peripheral_power_control(PERIPH_CAMERA, false); break; case EXEC_EDGE: // 边缘协同: 保持中等性能 power_hal_set_cpu_frequency(160); // 保持BLE活跃，优化连接参数 ble_optimize_for_low_latency(); break; case EXEC_CLOUD: // 云端执行: 全速+高吞吐 power_hal_set_cpu_frequency(240); ble_set_high_throughput_mode(); // 预取数据，减少等待 prefetch_sensor_data(); break; } }

参考资源：

Zephyr Power Management

边缘计算任务卸载论文

轻量规则引擎

### 6.2 调度可观测性设计

关键指标埋点 (include/telemetry/scheduler_metrics.h):

C typedef struct { uint32_t total_decisions; // 总决策次数 uint32_t decisions_by_target[3]; // LOCAL/EDGE/CLOUD计数 uint16_t avg_decision_latency_us;// 平均决策延迟(μs) uint8_t rule_hit_count[10]; // 各规则命中次数 uint16_t fallback_count; // 默认兜底次数 } scheduler_stats_t; // 周期性上报(每5分钟)或事件触发(策略变更) void scheduler_report_stats(const scheduler_stats_t* stats);

诊断接口：

Bash # 通过BLE/USB获取调度日志 $ python scripts/get_scheduler_log.py --device /dev/ttyUSB0 [2026-04-30 10:23:45] DECISION: battery=65, network=2(BLE), complexity=2 → EDGE [2026-04-30 10:23:47] RULE_HIT: rule_id=3 (default_edge), priority=50 [2026-04-30 10:24:12] POWER_STATE: ACTIVE → LIGHT_SLEEP (idle 30s) # 可视化分析 $ python scripts/analyze_scheduler.py --log scheduler.log → 输出: 决策分布饼图 + 延迟直方图 + 规则热力图

参考资源：

Zephyr Runtime Statistics

Prometheus嵌入式指标

日志分级规范

## 7. 安全与隐私保护设计

### 7.1 端到端加密架构

密钥管理体系：

Plain Text [设备端] [云端] │ │ │ 1. 出厂预置: 设备唯一密钥(KEK) │ │ • 存储: ESP32 Secure Flash │ │ • 用途: 加密会话密钥 │ │ │ │ 2. 首次配对: ECDH密钥协商 │ │ • 算法: X25519 │ │ • 输出: 会话密钥(SK) │ │ │ │ 3. 数据传输: AES-GCM-256 │ │ • 加密: payload + timestamp │ │ • 认证: 防止篡改+重放 │ │ │ │ 4. 密钥轮换: 每24小时/会话结束 │ │ • 新密钥用旧密钥加密传输 │ │ • 旧密钥安全擦除 │ │ │ │◄────── 云端密钥管理服务 ─────►│ • 密钥版本控制 • 泄露吊销机制 • 合规审计日志

实现规范 (include/security/crypto_wrapper.h):

C // 密钥存储(安全区域) int secure_key_store(const char* key_id, const uint8_t* key, size_t len); int secure_key_load(const char* key_id, uint8_t* out_key, size_t* out_len); int secure_key_delete(const char* key_id); // 安全擦除 // 对称加密(数据保护) int aes_gcm_encrypt(const uint8_t* key_32B, const uint8_t* nonce_12B, const uint8_t* plaintext, size_t pt_len, uint8_t* ciphertext, uint8_t* tag_16B); // 非对称密钥协商(配对) int ecdh_x25519_keypair(uint8_t* pub_32B, uint8_t* priv_32B); int ecdh_x25519_derive(const uint8_t* peer_pub_32B, const uint8_t* priv_32B, uint8_t* shared_secret_32B); // 随机数生成(密钥/nonce) int secure_random(uint8_t* buf, size_t len); // 基于硬件RNG

配置参数 (prj.conf):

TOML CONFIG_SECURITY_CRYPTO=y CONFIG_CRYPTO_LIB_MBEDTLS=y CONFIG_MBEDTLS_AES_C=y CONFIG_MBEDTLS_GCM_C=y CONFIG_MBEDTLS_ECDH_C=y CONFIG_SECURE_KEY_STORAGE=y # 使用ESP32 Flash加密分区 CONFIG_KEY_ROTATION_INTERVAL_HOURS=24

参考资源：

mbedTLS嵌入式集成

ESP32安全启动与加密

端到端加密最佳实践

### 7.2 隐私数据最小化设计

数据采集原则：

目的限制：仅收集实现功能必需的数据

本地优先：音频/图像在设备端预处理，仅上传特征/结果

用户可控：提供明确的同意开关+数据导出/删除接口

匿名化：上传数据移除设备标识+时间模糊化

数据流审计 (include/privacy/audit_logger.h):

C // 数据操作审计事件 typedef enum { AUDIT_DATA_COLLECT, // 采集传感器数据 AUDIT_DATA_PROCESS, // 本地处理(降噪/特征提取) AUDIT_DATA_UPLOAD, // 上传云端 AUDIT_DATA_DELETE, // 用户请求删除 AUDIT_KEY_ACCESS // 密钥使用 } audit_event_t; // 记录审计日志(环形缓冲区, 加密存储) int audit_log_event(audit_event_t event, const char* data_type, // "audio_raw", "vision_feature"... uint32_t data_size, // 字节数 bool user_consent); // 是否有用户同意 // 用户数据导出(合规要求) int privacy_export_user_data(const char* user_id, export_callback_t cb, void* user_data); // 回调逐条返回: timestamp, data_type, hashed_content(非明文)

用户同意管理：

C // 同意状态(持久化存储) typedef struct { bool audio_collection; // 允许采集音频 bool vision_collection; // 允许采集图像 bool cloud_processing; // 允许云端处理 bool analytics_sharing; // 允许匿名分析 uint32_t consent_timestamp; // 同意时间(用于合规审计) } user_consent_t; // 同意变更回调(触发数据清理) void on_consent_changed(const user_consent_t* old_consent, const user_consent_t* new_consent); // 例如: cloud_processing从true→false, 需清除待上传队列

参考资源：

GDPR合规指南

隐私设计模式

数据匿名化技术

### 7.3 固件安全启动与OTA

MCUboot集成规范：

Plain Text [固件签名流程] 1. 开发: • 生成RSA-2048密钥对(私钥离线保存) • 使用imgtool签名: $ imgtool sign --key root-rsa-2048.pem \ --header-size 0x200 \ --align 8 \ --version 1.0.0 \ build/zephyr.bin signed.bin 2. 生产: • CI/CD自动签名(私钥通过Vault注入) • 固件哈希+签名存入Firebase 3. 设备端验证: • Bootloader验证签名→加载Slot0 • 升级时: 下载→验证→写入Slot1→标记pending→重启交换 4. 回滚保护: • 升级后首次启动失败→自动回退Slot0 • 防降级: 版本号单调递增检查

分区配置 (boards/esp32s3_devkitc.conf):

TOML # Flash布局(2MB示例) CONFIG_FLASH_SIZE=2048 CONFIG_BOOTLOADER_OFFSET=0x0000 # 32KB MCUboot CONFIG_APP_OFFSET=0x8000 # Slot0: 224KB CONFIG_APP_SIZE=0x38000 CONFIG_OTA_SLOT_OFFSET=0x40000 # Slot1: 224KB CONFIG_OTA_SLOT_SIZE=0x38000 CONFIG_STORAGE_OFFSET=0x78000 # 用户数据: 512KB CONFIG_STORAGE_SIZE=0x80000 # 安全配置 CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y CONFIG_MCUBOOT_SIGNATURE_RSA=y CONFIG_MCUBOOT_HW_KEY=y # 可选: 使用ESP32 eFuse存储公钥

参考资源：

MCUboot官方文档

Zephyr OTA指南

ESP32安全启动

## 8. 多端协同与应用层设计

### 8.1 Flutter Hub应用架构

模块划分：

Plain Text lib/ ├── core/ # 核心基础设施 │ ├── ble/ # BLE连接管理(重连/心跳/加密) │ ├── crypto/ # 密钥协商+AES-GCM封装 │ ├── scheduler/ # 调度决策同步(接收眼镜端策略) │ └── telemetry/ # 指标上报+日志收集 │ ├── features/ # 业务功能模块 │ ├── audio/ # 音频流解码+播放+降噪可视化 │ ├── vision/ # 特征接收+AR渲染+场景标签展示 │ ├── conversation/ # 对话管理+TTS+历史记录 │ └── settings/ # 隐私设置+设备管理+数据导出 │ ├── data/ # 数据层 │ ├── repositories/ # 数据源抽象(本地/云端) │ ├── models/ # 业务实体+序列化 │ └── local/ # Hive/Isar加密存储 │ └── presentation/ # UI层 ├── widgets/ # 可复用组件(音频波形/场景卡片) ├── screens/ # 页面路由+状态管理 └── theme/ # 暗黑模式+无障碍支持

关键状态管理：

Dart // 使用Riverpod管理全局状态 @riverpod class ConnectionState extends _$ConnectionState { @override Future<ConnectionStatus> build() async { // 监听BLE连接状态+网络质量+设备电量 // 自动触发重连/切换通道/降级策略 } void requestReconnect() { /* 用户手动重连 */ } void exportUserData() { /* 触发合规数据导出 */ } } @riverpod class ConversationManager extends _$ConversationManager { @override Future<ConversationState> build() async { // 管理对话上下文: // - 本地缓存最近10轮 // - 云端同步完整历史(加密) // - 离线时降级为关键词响应 } void sendMessage(String text, {bool requireCloud=false}) { // 根据调度策略决定: 本地响应/边缘推理/云端调用 } }

参考资源：

Flutter架构最佳实践

Riverpod状态管理

BLE Flutter插件

### 8.2 PC Relay中继服务设计

定位：为桌面用户提供低延迟+高带宽的中转通道

架构：

Plain Text [眼镜] ←BLE→ [PC Relay] ←WebSocket→ [云端] │ ├─ USB CDC: 充电/调试时自动启用 ├─ WiFi Direct: 手机热点备用 └─ 本地缓存: 断网时暂存数据

核心功能：

协议转换：BLE GATT ↔ WebSocket二进制帧

流量优化：合并小包+压缩+优先级队列

本地推理：集成whisper.cpp，离线语音识别

诊断代理：收集设备日志+性能指标上报

配置示例 (relay/config.yaml):

YAML device: ble_adapter: "hci0" # Linux蓝牙适配器 usb_vendor_id: 0x303a # ESP32-S3 VID auto_switch: true # BLE不稳定时自动切USB network: cloud_endpoint: "wss://api.altezhong.com/v1" reconnect_backoff: [1, 2, 5, 10, 30] # 重连退避(秒) heartbeat_interval: 30 # 心跳间隔 processing: offline_asr: true # 启用本地whisper asr_model: "tiny-int8" # 模型选择 cache_max_mb: 512 # 本地缓存上限 security: tls_verify: true cert_pinning: true # 证书锁定防中间人 log_redaction: ["device_id", "user_id"] # 日志脱敏字段

参考资源：

Rust WebSocket服务器

whisper.cpp Rust绑定

跨平台USB通信

## 9. 生产级质量门禁与测试策略

### 9.1 全栈测试金字塔

Plain Text ┌─────────────────┐ │ E2E用户场景测试 │ ← 5% (关键路径) └────────┬────────┘ │ ┌────────▼────────┐ │ 集成测试(模块交互)│ ← 20% └────────┬────────┘ │ ┌────────▼────────┐ │ 单元测试(函数级) │ ← 75% (覆盖率≥85%) └─────────────────┘

### 9.2 关键测试用例设计

#### 9.2.1 音频子系统测试

YAML # test/audio/test_denoise.yaml test_snr_improvement: description: "验证降噪模块在85dB噪声下的SNR提升" setup: - generate_noise: {snr_db: 85, duration_sec: 60} - device_flash: firmware_with_rnnoise.bin steps: - play_noise: test_85dB.pcm - capture_ble_audio: output.pcm - analyze: method: pesq # 语音质量评估 reference: clean.pcm assertions: - snr_improvement_db: {min: 12, target: 15} - processing_latency_ms: {max: 18} - ram_usage_kb: {max: 35} test_wake_rate: description: "85dB噪声下唤醒率测试" setup: - noise_chamber: {level_db: 85, type: "pink"} - wake_words: ["ok_glass", "你好眼镜"] steps: - repeat: 100 - play_wake_word: {word: random, snr_db: 0} # 0dB信噪比 - wait: 2s - record: wake_detected (bool) assertions: - wake_rate_percent: {min: 85} # P90 - false_positive_per_hour: {max: 1}

#### 9.2.2 视觉子系统测试

YAML # test/vision/test_inference.yaml test_model_accuracy: description: "验证量化模型精度损失" setup: - dataset: "validation_set_1000_images" - models: - name: mobilenet_float32 path: models/mobilenet_f32.tflite - name: mobilenet_int8 path: models/mobilenet_int8.tflite steps: - for_each_model: - run_inference: {dataset: validation_set} - compute_metrics: [top1_acc, top5_acc, inference_time] assertions: - accuracy_drop_percent: {max: 3} # INT8 vs FP32 - inference_time_ms: {max: 20} # ESP32-S3 @240MHz test_memory_leak: description: "72小时连续推理内存泄漏检测" setup: - stress_loop: {frames: 10000, interval_ms: 100} steps: - monitor: heap_usage_kb (every 100 frames) - log: gc_stats (if applicable) assertions: - memory_growth_kb: {max: 1} # 72小时总增长 - no_oom_events: true

#### 9.2.3 调度引擎测试

YAML # test/scheduler/test_decisions.yaml test_rule_engine: description: "验证调度规则匹配正确性" test_cases: - name: "low_battery_force_cloud" input: {battery: 15, network: 2, complexity: 3} expected: EXEC_CLOUD - name: "offline_simple_local" input: {battery: 60, network: 0, complexity: 1} expected: EXEC_LOCAL - name: "default_edge" input: {battery: 50, network: 1, complexity: 2} expected: EXEC_EDGE assertions: - decision_match: true - decision_latency_us: {max: 100} # 规则引擎开销 test_power_integration: description: "验证调度结果→电源策略联动" setup: - mock_power_hal: record_state_changes steps: - trigger_task: {complexity: 3, battery: 70, network: 2} - expect_power_state: cpu_freq_mhz: 240 peripherals: {camera: on, ble: high_throughput} assertions: - power_state_changed: true - transition_time_ms: {max: 10}

### 9.3 自动化测试基础设施

CI/CD流水线 (.github/workflows/product-ci.yml):

YAML name: Product CI on: [push, pull_request] jobs: static-analysis: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 with: {submodules: recursive} - name: Run clang-tidy run: ¦ pip install clang-tidy find src/ -name "*.c" -exec clang-tidy {} -- -Iinclude \; - name: MISRA compliance check run: python scripts/misra_check.py --strict unit-test: runs-on: ubuntu-latest strategy: matrix: {board: [esp32s3_devkitc, nrf52840dk]} steps: - uses: actions/checkout@v4 - name: Setup Zephyr uses: zephyrproject-rtos/action-zephyr-setup@v1 - name: Build & Test run: ¦ west build -b ${{matrix.board}} tests/unit/ west test # 执行ztest用例 - name: Upload coverage uses: codecov/codecov-action@v3 hardware-in-loop: runs-on: self-hosted # 需物理设备 steps: - name: Flash device run: ¦ west flash --board esp32s3_devkitc - name: Run audio test run: ¦ python test/audio/run_snr_test.py --device /dev/ttyUSB0 - name: Run vision test run: ¦ python test/vision/run_inference_test.py --device /dev/ttyUSB0 security-scan: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - name: Scan dependencies run: ¦ pip install trivy trivy fs --scanners vuln,secret . - name: Verify firmware signature run: ¦ imgtool verify --key root-rsa-2048.pub build/zephyr.bin

测试数据管理：

Bash # test/data/ 目录结构 test/data/ ├── audio/ │ ├── clean/ # 干净语音参考 │ ├── noise/ # 不同SNR噪声 │ └── wake_words/ # 中英唤醒词样本 ├── vision/ │ ├── validation_set/ # 1000张标注图像 │ ├── stress_frames/ # 连续推理测试序列 │ └── corner_cases/ # 低光/运动模糊/遮挡 ├── protocol/ │ ├── ble_traces/ # Wireshark抓包参考 │ └── resume_scenarios/ # 断点续传测试用例 └── security/ ├── test_keys/ # 测试用密钥(非生产) └── attack_vectors/ # 模糊测试用例

参考资源：

Zephyr测试框架

嵌入式CI最佳实践

硬件在环测试

## 10. 开源依赖集成指南

### 10.1 依赖清单与版本锁定

YAML # manifest.yml (west manifest格式) manifest: version: 0.13 remotes: - name: zephyr url-base: https://github.com/zephyrproject-rtos - name: based url-base: https://github.com/BasedHardware - name: arm url-base: https://github.com/ArmDeveloperEcosystem projects: # 核心基座 - name: omi repo-path: omi remote: based revision: v0.1.0-mvp # 固定tag，避免上游变更 path: omi # Zephyr + 工具链 - name: zephyr remote: zephyr revision: v3.6.0 import: true # 导入zephyr的sub-projects # 音频模块 - name: rnnoise-embedded repo-path: rnnoise-examples-for-pico-2 remote: arm revision: a1b2c3d # 提交hash锁定 path: external/rnnoise clone-depth: 1 # 视觉模块 (已内置于Zephyr) - name: tflite-micro remote: zephyr revision: v3.6.0 # 使用Zephyr内置版本 # 安全模块 - name: mcuboot repo-path: mcuboot remote: zephyr revision: v2.1.0 path: bootloader/mcuboot # 可选: 离线语音(手机/边缘端) - name: whisper.cpp repo-path: whisper.cpp remote: ggml-org revision: b1a2c3d path: external/whisper submodules: true # 包含ggml依赖

### 10.2 集成检查清单

每个依赖集成时需验证：

Markdown ## [依赖名称] 集成验证清单 ### 许可证合规 - [ ] 确认许可证: {许可证类型} - [ ] 商业使用是否允许: {是/否} - [ ] 是否需要声明: {是/否} - [ ] 是否需开源衍生代码: {是/否} ### 构建集成 - [ ] CMake/Kconfig配置项已添加 - [ ] 头文件包含路径已配置 - [ ] 链接库已正确指定 - [ ] 编译警告级别与项目一致 ### 资源约束 - [ ] RAM占用: {实测值}KB ≤ {预算}KB - [ ] Flash占用: {实测值}KB ≤ {预算}KB - [ ] CPU占用: {实测值}% ≤ {预算}% - [ ] 启动时间增量: {实测值}ms ≤ {预算}ms ### 功能验证 - [ ] 核心功能测试通过: {测试用例名} - [ ] 边界条件测试: {空输入/异常输入} - [ ] 与其他模块兼容性: {交互测试} ### 安全审计 - [ ] 无已知Critical CVE (trivy扫描) - [ ] 无硬编码密钥/凭证 - [ ] 输入验证/边界检查完整 - [ ] 错误处理无信息泄露 ### 文档更新 - [ ] README集成说明已更新 - [ ] API文档已生成/链接 - [ ] 已知问题记录在KNOWN_ISSUES.md

### 10.3 依赖更新策略

版本升级流程：

Plain Text graph LR A[上游发布新版本] --> B[评估变更日志] B --> C{是否含Breaking Change?} C -->¦是¦ D[创建适配层/迁移脚本] C -->¦否¦ E[直接升级测试] D --> E E --> F[运行全量测试套件] F --> G{测试通过率?} G -->¦≥99%¦ H[更新manifest.yml + 提交PR] G -->¦<99%¦ I[回退 + 提交Issue] H --> J[Code Review + 合并]

回滚机制：

Bash # 依赖升级失败时快速回退 $ git revert <manifest-commit> # 恢复旧版本配置 $ west update # 重新拉取旧依赖 $ west build -t clean # 清理旧构建 $ west build # 用旧依赖重新编译

参考资源：

West Manifest文档

依赖安全扫描

语义化版本规范

## 11. 开发规范与协作流程

### 11.1 代码规范与静态检查

C语言规范 (CODING_STANDARDS.md):

Markdown ## 命名规范 - 函数: snake_case, 动词开头 (audio_hal_init) - 类型: PascalCase + _t后缀 (audio_config_t) - 宏: UPPER_SNAKE_CASE (CONFIG_AUDIO_DENOISE) - 变量: snake_case, 避免缩写 (buffer_size not buf_sz) ## 内存管理 - 禁止: malloc/free (使用Zephyr k_heap或静态池) - 必须: 所有分配有对应释放路径 - 推荐: 使用__attribute__((cleanup))自动释放 ## 错误处理 - 所有函数返回int错误码 (0=success, <0=error) - 错误码定义在include/error_codes.h - 禁止: 忽略返回值 (使用(void)func()需注释理由) ## 并发安全 - 共享资源必须加锁 (k_mutex) - 中断上下文禁用锁 (使用atomic或禁用中断) - 避免: 在中断中执行耗时操作 (>50μs) ## 日志规范 - 使用Zephyr LOG模块: LOG_INF/LOG_ERR/LOG_DBG - 禁止: 日志中包含用户隐私/密钥 - 生产构建: LOG_LEVEL=WARNING, 移除DBG

静态检查配置 (.clang-tidy):

YAML Checks: > bugprone-*, cert-*, clang-analyzer-*, cppcoreguidelines-*, misc-*, modernize-*, performance-*, portability-*, readability-* CheckOptions: - key: cert-dcl37-c.DoNotModifyStandardNamespaces value: true - key: cppcoreguidelines-pro-bounds-array-to-pointer-decay value: false # 允许数组退化(嵌入式常见) - key: misc-non-private-member-variables-in-classes value: false # 允许public结构体(嵌入式HAL常见) WarningsAsErrors: > bugprone-*, cert-*, clang-analyzer-*

### 11.2 Trae Solo协作规范

上下文管理规则 (.trae/context_rules.yml):

YAML workspace_root: /Altezhong-yanjing max_context_tokens: 32000 # 自动包含的核心文档 auto_include: - "docs/ARCHITECTURE.md" - "docs/DESIGN_SPEC.md" - "include/hal/*.h" - "CMakeLists.txt" - "boards/esp32s3_devkitc.conf" # 排除的噪声内容 excluded_patterns: - "build/**" - "*.bin" - "*.hex" - "external/**/test/**" # 依赖的测试代码 # Prompt模板强制约束 prompt_template: ¦ [MODULE] {模块路径} [GOAL] {具体目标，如"集成RNNoise降噪"} [CONSTRAINTS] • RAM≤{X}KB • 延迟≤{Y}ms • Zephyr v3.6兼容 • 禁止malloc • 必须错误处理 • 线程安全 [REFERENCE] • {GitHub链接} • {内部文档路径} [OUTPUT] 1. 代码文件路径 + 完整实现 2. CMakeLists.txt/Kconfig配置片段 3. prj.conf新增配置项 4. 单元测试 (ztest框架) 5. 验证命令 + 验收标准 6. 内存/性能分析说明

高频Prompt模板 (直接复制使用):

Markdown ## 任务：{模块名称} 产品级集成 **背景**：基于Altezhong-yanjing基座，实现{功能}，满足消费级产品标准。 **硬约束**： - 资源: RAM≤{X}KB, Flash≤{Y}KB, CPU≤{Z}% - 性能: 延迟≤{A}ms, 吞吐量≥{B}KB/s - 兼容: Zephyr v3.6 + ESP32-S3 + BLE 5.3 - 安全: 无明文敏感数据，支持固件签名 **参考实现**： - 基座: `https://github.com/TianmingLe/Altezhong-yanjing` - 开源: `{选定项目链接}` - 文档: `{内部设计文档路径}` **交付要求**： 1. 完整C实现，含错误处理+资源释放+线程安全 2. 更新构建配置 (CMake + Kconfig + prj.conf) 3. 编写ztest单元测试，覆盖率≥85% 4. 提供编译/烧录/验证命令 5. 标注关键性能点+内存分配+潜在瓶颈 6. 更新相关文档 (README + API注释)

### 11.3 代码审查与合并流程

PR模板 (.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md):

Markdown ## 变更类型 - [ ] 新功能 (需更新设计文档) - [ ] Bug修复 (需关联Issue) - [ ] 性能优化 (需附基准测试) - [ ] 重构 (需说明兼容性) - [ ] 文档更新 ## 变更描述 <!-- 清晰描述变更内容、动机、影响范围 --> ## 测试验证 - [ ] 单元测试通过 (附覆盖率报告) - [ ] 集成测试通过 (附测试日志) - [ ] 硬件在环测试通过 (附设备日志) - [ ] 静态检查通过 (clang-tidy/cpplint) ## 资源影响 ¦ 指标 ¦ 变更前 ¦ 变更后 ¦ 预算 ¦ 是否超标 ¦ ¦------¦--------¦--------¦------¦---------¦ ¦ RAM ¦ {X}KB ¦ {Y}KB ¦ {Z}KB ¦ [ ] ¦ ¦ Flash¦ {A}KB ¦ {B}KB ¦ {C}KB ¦ [ ] ¦ ¦ 启动时间¦ {D}ms ¦ {E}ms ¦ {F}ms ¦ [ ] ¦ ## 兼容性说明 - [ ] 向后兼容 (旧固件可升级) - [ ] 协议兼容 (旧App可连接) - [ ] 配置兼容 (旧prj.conf可构建) - [ ] 如不兼容，需说明迁移方案: ## 安全与合规 - [ ] 无新增Critical CVE (trivy扫描) - [ ] 无明文敏感数据日志 - [ ] 用户数据收集符合隐私政策 - [ ] 固件签名流程已验证 ## 文档更新 - [ ] README集成说明 - [ ] API文档 (Doxygen注释) - [ ] 用户指南/迁移指南 - [ ] KNOWN_ISSUES.md (如有) ## Reviewer Checklist - [ ] 代码符合CODING_STANDARDS.md - [ ] 错误处理完整，无静默失败 - [ ] 内存管理正确，无泄漏风险 - [ ] 并发安全，无竞态条件 - [ ] 测试覆盖关键路径 - [ ] 文档清晰，便于维护

合并门禁：

YAML # .github/merge_gate.yml required_checks: - name: "static-analysis" type: required timeout_minutes: 10 - name: "unit-test-esp32s3" type: required timeout_minutes: 20 - name: "security-scan" type: required timeout_minutes: 5 - name: "hardware-test-audio" type: required_if: "changes include src/audio/" timeout_minutes: 30 approval_rules: min_approvals: 2 require_owner_approval: false require_security_review: true # 涉及crypto/security时 require_hardware_review: true # 涉及HAL/driver时 auto_merge: enabled: true method: squash # 保持历史清晰 delete_branch: true

## 12. 附录：关键资源索引

### 12.1 核心文档链接

| 文档类型 | 路径/链接 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 项目根仓库 | https://github.com/TianmingLe/Altezhong-yanjing | 代码克隆入口 |
| MVP计划 | Aitezhong-yanjing plan.md | 任务分解参考 |
| 性能基线 | docs/PERFORMANCE_BASELINE.md | 验收指标对照 |
| 用户指南 | docs/USER_GUIDE.md | 演示环境搭建 |
| 已知问题 | KNOWN_ISSUES.md | 避坑指南 |
| 架构决策 | docs/ADR/ | 设计决策记录 |

### 12.2 开源项目参考

| 模块 | 推荐项目 | 链接 | 关键文件/目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音频降噪 | rnnoise-examples-for-pico-2 | GitHub | src/rnnoise_wrapper.c, CMakeLists.txt |
| CMSIS-DSP | ARM-software/CMSIS-DSP | GitHub | Include/dsp/, Examples/ |
| 视觉推理 | Zephyr TFLite Micro | Zephyr Samples | hello_world/, magic_wand/ |
| 离线语音 | whisper.cpp | GitHub | examples/stream/, models/ |
| BLE音频 | nRF52-ble-audio-streaming | GitHub | src/ble_audio_service.c |
| 安全启动 | MCUboot | GitHub | boot/zephyr/, scripts/imgtool.py |
| 规则引擎 | tiny-rule-engine | GitHub | rule_engine.c, examples/ |

### 12.3 官方文档索引

| 平台 | 文档链接 | 关键章节 |
| --- | --- | --- |
| Zephyr RTOS | docs.zephyrproject.org | Power Management, Bluetooth, Testing, Security |
| ESP32-S3 | docs.espressif.com | Camera, BLE, Power Management, Security |
| Nordic nRF52 | developer.nordicsemi.com | BLE Best Practices, DSP Library, Power Profiler |
| TensorFlow Lite Micro | tensorflow.org/lite/micro | Model Conversion, Quantization, Memory Planning |
| mbedTLS | tls.mbed.org | AES-GCM, ECDH, Key Management |

### 12.4 测试与调试工具

| 工具 | 用途 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| SEGGER J-Link | 固件烧录+硬件调试 | SEGGER官网 |
| nRF Sniffer | BLE协议抓包 | Nordic官网 |
| Power Profiler Kit II | 功耗分析 | Nordic官网 |
| Audacity | 音频质量分析 | audacityteam.org |
| Wireshark | 网络协议分析 | wireshark.org |
| Trivy | 依赖安全扫描 | GitHub |
| Netron | 模型可视化 | GitHub |

📌 文档使用说明： 本设计文档为产品级开发基准，任何偏离需通过ADR流程审批 Trae Solo生成代码时，必须引用本文档对应章节的约束条件 所有模块集成前，需完成"10.2 集成检查清单"并附验证报告 性能/安全/合规指标为硬性门禁，不达标代码不得合并 文档本身纳入版本控制，变更需更新docs/CHANGELOG.md

✨ 下一步行动：确认本设计文档后，我将输出： product/v1.0 分支初始化脚本 Trae Solo专用的 product_rules.yml + Prompt模板库 第一个产品级任务（音频降噪集成）的完整开发包（含测试数据+验证脚本） 请确认是否按此设计规格推进开发。🔧🚀